                        
Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,5

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru 

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………..220 В + 15В 

Частота  …………………………………………………………………………50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………..0, 05 А

Выходное напряжение …………………………………………………………24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………………………………….0,5  А

Габаритные размеры……………………………………………………………125Х75Х60

Класс защиты от поражения эл. током………………………………………...2

Вес, не более…………………………………………………………………….0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более .………………………………..10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________


Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,5

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru 

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………..220 В + 15В 

Частота  …………………………………………………………………………50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………...0, 05 А

Выходное напряжение ………………………………………………………….24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………………………………….0,5  А

Габаритные размеры……………………………………………………………125Х75Х60

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………2

Вес, не более………………………………………………………………..……0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более .………………………………...10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.


Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,5

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru 

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………..220 В + 15В 

Частота  …………………………………………………………………………50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………...0, 05 А

Выходное напряжение ………………………………………………………….24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………………………………….0,5  А

Габаритные размеры……………………………………………………………125Х75Х60

Класс защиты от поражения эл. током………………………………………....2

Вес, не более……………………………………………………………………..0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более .………………………………...10 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________


Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,5

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru 

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………..220 В + 15В 

Частота  …………………………………………………………………………50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………...0, 05 А

Выходное напряжение ………………………………………………………….24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………..0,5  А

Габаритные размеры…………………………………………………………….125Х75Х60

Класс защиты от поражения эл. током………………………………………….2

Вес, не более………………………………………………………………...……0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более .…………………………………10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,5 А сгорает термопредохранитель.

2.  Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствия паспорта с датой продажи. 
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2
Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34
Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

      Продавец___________________________________________________
                                                                                                                                                                       

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений. 
5. Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,5 А сгорает термопредохранитель.

2.  Выход из строя БП-2А вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствие паспорта с датой продажи. 
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2
Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

      Продавец___________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,5 А сгорает термопредохранитель.

2.  Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствия паспорта с датой продажи.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2
Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

      Продавец___________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,5 А сгорает термопредохранитель.

2.  Выход из строя БП-2А вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствие паспорта с датой продажи. 
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2
Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

      Продавец_________________________________________________
















